Materiały na kurs żeglarza i sternika jachtowego –RATOWNICTWO, SYGNALIZACJA I ŁĄCZNOŚĆ

Opracowanie : Filip Fiołka

Na podstawie : „Vademecum żeglarstwa morskiego” Z. Dąbrowskiego, J. Dziewulskiego, M. Berkowskiego, 
„Praktyki oceanicznej” Krzysztofa Baranowskiego 
„Żeglarstwa” Stefana Wysockiego, 
„Żeglowania po wodach śródlądowych” J.J. Sydowa oraz 
„Jachtowego poradnika medycznego” Jerzego Morzyckiego

- Bezpieczeństwo

Podstawowymi zasadami na jachcie są:

      - Sprawdź jacht przed wypłynięciem.

      - Nigdy nie chodź bez trzymania (jedna ręka dla jachtu, druga dla mnie)

      - Poruszając się po pokładzie chodź po nawietrznej

      - W ciężkich warunkach i w nocy stosuj pas i linkę bezpieczeństwa (4-5 B 6-7 dla większych)

      - Podczas sztormowych warunków zakładaj pas ratunkowy,

      - Trzymaj się również we wnętrzu (uważaj na wrzątek w kambuzie)

      - Uważaj na osprzęt jachtu (bom, szoty)

      - Korzystaj z kingstonu, jeżeli nie ma korzystaj z toalety na śródokręciu między wantami i przypnij się pasami

      - Nie stawaj bez potrzeby na pokładzie (chodząc się nie prostuj)

      - Obserwuj wszystko dookoła,

      - Powtarzaj komendy!

      - Rozciągaj liny bezpieczeństwa

      - Uważaj co gdzie kładziesz.

      - Nie skacz na keję z dużej odległości

      - Uważaj przy używaniu długich drzewców.

      - Zawsze myśl na jachcie

- Żeglarz jachtowy:

  - środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi

    - Środki asekuracyjne:

      - pas bezpieczeństwa

      - linka asekuracyjna

    - Środki ratunkowe:

      - pas ratunkowy (gwizdek sygnałowy, lampka, torebka z proszkiem), obowiązkowo zakładany przy złej pogodzie.

      - Koło ratunkowe – używane podczas alarmu człowiek za burtą (z nazwą jednostki i portem macierzystym), po jednym na burcie, jedno z nietonącą linką 30m, drugie – z pławką świetlną. Posługiwanie – 1) w nocy rzucamy koło z pławką w kierunku na wiatr od człowieka 2) w przypadku niezbyt precyzyjnego manewru „człowiek za burtą”, rzucamy załogantowi koło z linką (tylko przy małych prędkościach)

      - Tyka ratunkowa – jest umieszczona w pławce, stworzona z materiału zapewniającego pływalność, obciążona by przyjmować pion w wodzie, mały dryf, mocowana na achtersztagu, koszu rufowym lub w otworach w pawęży

      - Tratwa ratunkowa – zalety (użycie we wszystkich warunkach morskich, duża stateczność, dobre zabezpieczenie przed zimnem, upałem, falą i deszczem, duża odporność na uszkodzenia, łatwość naprawy, krótki czas wodowania), wady ( zajmowanie miejsc dopiero na wodzie, brak napędu, możliwość uszkodzenia przez ostre przedmioty), od 4,6,10 lub 12 osobowe, parzysta liczba komór, z których połowa zapewnia pływalność, masa 20-100 kg (na dwie osoby). Wyposażenie obowiązkowe ( krążek ratunkowy pomarańczowy z nietonącą linką 30m, nóż i czerpak, 2 gąbki do osuszania wnętrza z wody, 2 dryfkotwy, 2 pływające wiosła łopatkowe, zestaw reparacyjny, pompka ręczna, 3 otwieracze puszek konserwowych, miarka do picia wody, apteczka z instrukcją, latarka elektryczna z bateriami zapasowymi i żarówką, lusterko sygnalizacyjne, gwizdek sygnalizcyjny lub inny środek, 2 pławki dymne pomarańczowe, 4 rakiety spadochronowe czerwone, 6 pochodni ręcznych pomarańczowych, zestaw do łowienia ryb, żywność, woda, 6 tabletek na chorobę morską na osobę, instrukcję zachowania na tratwie i jej obsługi , tablicę sygnałów ratunkowych, środki ochrony cieplnej) Mocowanie (sztywne – mają podstawę z blachy lub tworzywa przymocowaną do pokładu oraz uchwyty zakończone zwalniakiem hydrostatycznym, w pokrowcach brezentowych – mocowane bezpośrednio do pokładu przy pomocy uchwytów w brezencie) Wodowanie- z burty zawietrznej (1) uwolnienie od linek mocujących 2) sprawdzenie mocowania linki operacyjnej 3) wyciągnięcie ok. 5m linki operacyjnej 4) wyrzucenie tratwy z pojemnikiem 5) wybranie luzu linki 6) odczekanie ok. 1 min. Na napełnienie tratwy (syczenie), 7) przycumowanie 8) przewrócenie tratwy na dobrą stronę,  9) przewietrzyć środek, przygotować nóż).Opuszczanie jachtu, Obowiązki osoby dowodzącej tratwą

  - wywrotka jachtu – zachowanie załogi i ratowanie wywróconego jachtu

Panika i strach = irracjonalne zachowanie. Wiedza o jachcie, Rambler i Nash

Kolejne kroki po wywrotce jachtu mieczowego :

- policzenie członków załogi, ew. poszukiwania

- rozdanie środków ratunkowych, udzielenie 1szej pomocy,

- obciążenie miecza, podłożenie środka zabezpieczającego pod maszt,

- zabezpieczenie pływających przedmiotów,

- zrzucenie żagli,

6) Postawienie jachtu. W przypadku braku możliwości nie oddalamy się od jednostki, nadanie sygnałów pomocy. Można czekać aż nas zdryfuje. Pomocne czynności przy stawianiu jachtu:

  - złożenie masztu (UWAGA, sam może stanąć).

  - opróżnić jacht

  - opróżnianie wnętrza z wody (zatkanie skrzynki mieczowej)

W przypadku bez wyjścia można zrobić tratwę ze wszystkich pływających rzeczy z awaryjnym ożaglowaniem (ciągnąc kawał liny jednostka się nie obróci).

Jachty zatapialne i wywracalne (niemożliwe w przepisach) – płynięcie grupą wpław ze środkami rat. na holu (dystans). Wyłowieni ludzie muszą!!! Być ochronieni przed utratą ciepła , osuszeni, przebrani, napojeni, nakarmieni kalorycznym i lekkostrawnym pokarmem (NIE PODAWAĆ ALKOHOLU). Poznać topografię terenu (telefon WOPR i Pogotowie ). Dopiero później możemy tworzyć dokumentację dla ubezpieczyciela.

  - człowiek w wodzie – niebezpieczeństwa

Po wypadnięciu za burtę nie trać sił i ciepła na pływanie, utrzymuj skurczoną pozycję embronalną. W dzień rozetrzyj saszetkę z proszkiem, w nocy zapal lampkę wyciągając korki z baterii). Dawaj znać gwizdkiem o swoim położeniu. Na śródlądziu staraj się nie podejmować dopłynięcia wpław do lądu – kapitan zawsze będzie starał się ciebie wyłowić. Podstawowe niebezpieczeństwa:

Utonięcie

Jest to śmierć przez zalanie górnych dróg oddechowych (poprzedzona zaburzeniami oddychania i krążenia krwi, stanu świadomości i sprawności). Zostało podzielone na fazy :

      - Faza I – kilka do kilkanaście sekund, tonący znajduje się w wodzie, jest świadomy, zatrzymuje oddech by się nie zachłysnąć, zachłyśnięcie powoduje kaszel

      - Faza II – kilkudziesięciosekundowa, lekkie zalanie górnych dróg oddechowych, przy wynurzaniu dochodzi do nabierania wody, przy połykaniu dochodzi do zatrzymywanie świadome oddechu, sinica twarzy wskutek niedotlenienia, paniczny lęk -> nieskoordynowane ruchy, możliwość przywrócenia samoczynej akcji oddechowej (przy przytrzymaniu), niebezpieczeństwo ze strony tonącego (chwyta co może), w tej fazie często występuj śmierć ludzi chorych na serce

      - Faza III – 2-3 minuty, nadmiar CO2, instynktowne zaciąganie wody, piana na ustach i utrata świadomości, serce pracuje, zanik funkcji motorycznych mięśni, woda jest wtłaczana do żołądka, wyciągnięcie na brzeg daje szanse uratowania

      - Faza IV- 2-3 minutowy okres śmierci klinicznej- rozrzedzenie lub zagęszczenie krwi, zanik odruchów niezależnych, zwiotczenie mięśni, ustaje akcja serca

      - Faza V – 30-60 sek. Niedotlenienie kory mózgowej, śmierć biologiczna, bezowocna reanimacja.

Słodka woda dzięki niższemu ciśnieniu w stosunku do krwi szybko po wtargnięciu do pęcherzyków płucnych przenika do krwi, rozwodnienie krwi i pękanie krwinek czerwonych, jony potasu powodują zaburzenia akcji serca. Zatem reanimacja powinna następować już na powierzchni!!!

Woda morska – duża zawartość składników mineralnych, bardzo niebezpieczne – niszczy śródbłonek naczyń krwionośnych (zmniejszanie powierzchni wymiany gazowej i przenikanie krwi do pęcherzyków płucnych, co w wodą tworzy krzepnącą wydzielinę korkującą układ oddechowy). Trzeba ją opróżnić z górnych dróg, ułożyć, by klatka była pochylona w dół.

Przyczyny utonięcia :

- Kurcze mięśniowe

Spowodowane zaburzeniami w procesie przemiany materii, zwiększone zapotrzebowanie na tlen i obkurczenie naczyń na skutek zimna => kondensacja związków toksycznych i skurcz włókien mięśniowych (brzuch uda łydki palce ręce i nogi). Sprzyjają temu : długie dystanse, posiłek bądź alkohol, zimne prądy, Samoratowanie : spokój, kilkakrotne kurczenie i naciąganie mięśnia, masowanie (koliste bądź uderzenia), powrotna droga różnymi stylami

- Wstrząsy termiczne

Ustrój poddany działaniu ciepła rozszerza swą powierzchniową sieć naczyń krwionośnych. Następuje zmiana temperatury, więc organizm broni się przed przechłodzeniem, gwałtownie kurczą się naczynia krwionośne , krew przenoszona do dużych pni naczyniowych, wzrasta ciśnienie i serce przestaje pracować, niedotlenienie kory mózgowej, utrata wiadomości. Profilaktyka: stopniowe zanurzanie i hart organizmu.

- Przechłodzenie

Hipotermia – Organizm broniąc się przed działaniem niskiej temperatury usiłuje wyprodukować dodatkowo energie cieplną drogą ruchów mimowolnych (dreszcze) i skórcz naczyń krwionośnych, przyspieszona akcja serca. Umożliwia to przetrwanie przez pewnien czas. Woda ma większą przewodność cieplną, więc niebezpieczeństwo jest tym większe.(nagi człowiek 4st C – 6 godzin, w wodzie 30-60 min)> przy obniżeniu temp. Ciała poniżej 35 st C załamują się procesu produkcji ciepła , dochodzi do niedokrwienia i niedotlenienia mózgu, powstają zaburzenia świadomości. Senność, halucynacje, zaburzenia orientacji, następnie utrata świadomości, przy złych kamizelkach – utonięcie. Jednakże zanik akcji oddechowo- krążeniowej i śmierć mózgowia przy 12 st C.(Wykres czasu do temperatury JPM str.156).

Czynniki wpływające na czas przetrwania:

      - ubranie rozbitka

      - ograniczenie ruchów w wodzie (głowa szyja pachy boczna powierzchnia klatki piersiowej podbrzusze, krocze i pachwiny) Pozycja HELP i CLINCH

      - kondycja fizyczna

      - kondycja psychiczna

      - odżywianie (węglowodany – cukier słodycze drzemy, BRAK ALKOHOLU – rozszerza naczynia

Zbudowana tratwa powinna utrzymywać rozbitków najbardziej wynurzonych, nacieranie skóry izolatorami (smary, oleje, tłuszcze spożywcze, maści z apteczki).

Wyjęcie człowieka z wody :

Chwycenie człowieka za przeguby rąk zazwyczaj nie daje efektów (tylko osłabia). Istnieją dwa przypadki :

- ratowany współpracuje z ratującymi

      - stworzenie drabinki z lin,

      - użycie drabinki kąpielowej

      - bom grota

      - duży sztaksel

      - zwodowanie tratwy ratunkowej,

- ratowany jest bardzo osłabiony

Należy wysłać do tonącego ratownika. Najlepszy pływak ciepło ubrany, w kamizelce asekuracyjnej:

      - na ramionach pętla węzła ratowniczego podwójnego,

      - ratownik na lince holuje topielca do burty, po czym wkłada go na wyłożony w wodzie sztaksel,

  - zagrożenia pożarowe

Przyczyny powstawania pożaru:

      - wybuch zebranego w zęzie gazu z nieszczelnych przewodów albo kuchenki,

      - wybuch gazu wydzielającego się z baterii akumulatorów,

      - zapalenie się benzyny albo ropy wyciekającej z nieszczelnego zbiornika,

      - zapalenie się nafty, rozpuszczalników etc.

      - papieros w kajucie,

      - zaprószenie ognia w ciężkiej pogodzie,

      - niesprawność instalacji elektrycznej,

Z praktyki wiadomo, że 99 % pożarów jest wynikiem nieuwagi.

Wyposażenie przeciwpożarowe :

      - gaśnica (2 dysze),

      - koc azbestowy

      - zwykły zmoczony koc,

      - toporek,

Stłumić ogień, bądź użyć gaśnicy (najlepiej z zewnątrz). Palący się człowiek w porcie może skoczyć do wody, natomiast na morzu należy się rzucić na niego z rozpostartym kocem (zwrócić uwagę szczególnie na głowę). Należy zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, zamknąć zejściówkę, forluk, wywietrzniki. Przy pożarze na dziobie – fordewind), na rufie i w środku – bajdewind, śródokręcie półwiatr (ew. fordewind – minimum wiatru pozornego).

- Sternik jachtowy:

    - środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi

Patrz pkt. II 1)

    - postępowanie w wypadku awarii (mielizna, pożar, przeciek, opuszczania jachtu)

Wejście na mieliznę :

Bardzo niebezpieczne (często dochodzi do uszkodzenia jachtu). Wskutek błędu w nawigacji, awarii bądź w strefie pływów. Jego skutki zależne od prędkości oraz rodzaju dna. Sposoby zejścia z różnych mielizn :

- nawietrzna

  - wybrać żagle, bądź wypchnąć je na wiatr, przebalastowanie na zawietrzną, włączenie silnika

  - zrzucić żagle, przechylić jacht, postawić żagle, włączyć silnik

Jeżeli to nie pomaga należy po uprzednim sondowaniu dna użyć kotwicy:

  - wywieźć ją na bączku, pontonie, bądź prowizorycznej tratwie z podłóg, gretingów, pasów i kół ratunkowych. Podwieszamy kotwicę do tratwy

  - należy odholować jak najdalej tratwę lecz przedtem ustalić sposoby porozumiewania się,

  - po rzuceniu kotwicy tratwę ściągamy liną,

  - próba wywiezienie WYŁĄCZNIE DO 4 st. B

  - oprócz powyższych metod wybierajmy linę przez kabestan bądź windę kotwiczną,

  - w przypadku fiasku wołamy pomoc z zewnątrz.

- Zawietrzna (groźna sytuacja – wiatr i fala spychają jeszcze bardziej)

Należy :

  - zrzucić żagle,

  - rzucić kotwicę z rufy,

  - użyć silnika

Jeżeli nie skutkuje :

  - wywozimy kotwicę,

  - staramy się przechylić jacht,

  - uruchamiamy silnik

- Strefa wód pływowych (bardzo częste przypadki). W czasie przypływu wystarczy jedynie poczekać na wysoką wodę. Gdy  woda opada możemy tylko zabezpieczyć jacht przed przechyłem i zalaniem wnętrza lub zniszczeniem, Należy :

  - podeprzeć kadłub z jednej lub obu burt (mały jacht) – bomy, podłogi, bosaki,

  - kadłub musi leżeć na stoku mielizny płetwą balastową w dół (nawet nie na płasko)

Awaria kadłuba Przeciek :

Występuje wskutek uszkodzeń bądź zaniedbań. Uratowanie załogi jachtu zależy od szybkości działania. W przypadku stwierdzenia należy

  - uruchomić wszystkie dostępne środki do wypompowywania wody i równolegle umiejscowić uszkodzenie (czy ponad linią wodną)

  - prowizorycznie powstrzymać strumień wody ( w przypadku utrudnionego dostępu do otworu należy zdemolować toporkiem przeszkody

Opuszczenie jachtu :

Może nastąpić wyłącznie na wyraźne polecenie kapitana lub osoby kierującej akcją ratowniczą. Decyzja musi być rozważna i zależy od zdolności utrzymania się na wodzie tonącego kadłuba.

Przy wychodzeniu na tratwę :

  - wszelkie czynności wykonujemy szybko zachowując szczególną ostrożność, należy się trzymać porządku wskazanego przez prowadzącego akcję,

  - Jeżeli to możliwe wchodzimy na tratwę bezpośrednio

  - Gdy wejście jest niemożliwe staramy się skoczyć do wnętrza lub na pochyłą część namiotu. Nie skaczemy na środek (zranienie osob) w ciężkich butach i z ciężkimi przedmiotami. Zasada – ro rozwiniętej tratwy skacze jedna osoba, reszta skacze obok

  - Przy podpływaniu do tratwy można zbliżać się z jej dowolnej strony, po kolei, najpierw należy uchwycić linkę ratunkową, po wejściu do wnętrza odsuwamy się wgłąb – miejsce dla innej osoby

  - Zeskakujemy do wody z najniższej części kadłuba na zgięte nogi, jedną reką przytrzymujemy nałożony pas, drugą zakrywamy usta i nos. Będąc w wodzie pamiętajmy że :

  - między burtą a tratwą niebezpieczeństwo uderzenia o burtę jednostki,

  - jak skaczemy w pobliże rozlanych substancji ropopochodnych, szybko przepływamy ten obszar, odzież wyrzucamy

  - jak łódź posuwa się na silniku jak najszybciej odpływamy od niej

  - jak kadłub traci pływalność również należy się oddalić aby nie zostać wciągnietym przez wytworzone wiry oraz by nie zostać uderzony przewracającą się górną częścią kadłuba

  - Osoby osłabione korzystają z pomocy ratownika na lince, po dopłynięciu załoga tratwy wybiera linkę

Po przeniesieniu całej załogi na tratwę  należy odciąć linkę mocującą  i oddalić się z miejsca katastrofy.

Jeżeli na tratwie nie ma kapitana obowiązki przejmuje osoba ustalona poprzednio w rozkładzie alarmowym lub najstarszy stopniem oficer. Jego obowiązki to :

  - zapewnienie pływalności tratwy,

  - dbanie o stan zdrowia i utrzymanie dobrej formy psychicznej załogi

  - prowadzenie nawigacji

  - zapewnienie łączności z jednostkami ratowniczymi, statkami, samolotami śmigłowcami

  - dzielenie żywności i wody pitnej

  - zapewnienie minimum wygód załogi

Niebezpieczeństwem dla żeglarzy znajdujących się na tratwie jest zimno, odwodnienie organizmu, picie wody morskiej, działanie wody morskiej na skórę

Awarie olinowania :

Główną zasadą postępowania jest jak najszybsze wyeliminowanie z pracy uszkodzonego elementu lub liny, np.zmiana kursu, zmniejszenie powierzchni żagli.

Awarie ożaglowania :

Przy sprzyjających warunkach mało groźne w skutkach, jednakże w ciężkich warunkach pogodowych przy złej komendzie mogą doprowadzić do katastrofy. Rozdarcie żagli jak każda awaria musi być szybko i skutecznie i właściwie naprawione. Uszkodzenia żagli częstokroć są następstwem uszkodzenia innych części jachtu, niewłaściwego postępowania podczas stawiania i zrzucania żagli lub też niewłaściwie przeprowadzonego manewru.

Awarie omasztowania :

Spowodowane są najczęściej:

  - błędami starnika przy zmianie kursu,

  - postawieniem nadmiernej liczby żagli,

  - złą jakością want oraz słabym ich zamocowaniem

  - zmęczeniem materiału

Drzewca stałe (Maszty, olinowanie stałe, drobny osprzęt pokładowy):

Najbardziej niebezpieczne jest złamanie masztu w dolnej części, poniżej zamocowania want. Schemat postępowania:

  - uruchomienie silnika ew. stanięcie na dryfkotwie,

  - zabezpieczenie kadłuba przed uderzeniem złamaną częścią masztu

  - usztywnienie pozostałej części masztu przy użyciu dostępnych lin,

  - odłączenie złamanej części masztu od olinowania (jak to możliwe wyjmujemy ją na pokład bądź ciągniemy ją za rufą)

  - stawiamy sztaksel na resztce masztu i kierujemy się do najbliższego portu.

Złamanie masztu w górnej części przeważnie umożliwia postawienie zarefowanego grota lub trajsla, na prowizorycznym sztagu można postawić jakiś sztaksel.

Drzewca ruchome (Omasztowanie ruchome, olinowanie ruchome, żagle, drobny osprzęt żaglowy):

Nie są zazwyczaj niebezpieczne w skutkach, jednakże należy je sumiennie naprawić...

Uszkodzenia steru :

Uszkodzeniu mogą ulec różne części – płetwa steru wraz z zawieszeniem – blokada steru na jednej z burt,  sterociągi, głowica jarzma steru). W tym wypadku należy  ustawić jacht na samosterowność, założyć rumpel awaryjny i kontynuować żeglugę do obranego portu)

Unieruchomienie Śruby bądź zatkanie wlotu wody silnika :

Niektóre jachty są wyposażone w noże do cięcia lin. U innych często zdażają się awarie śruby silnikowej spowodowane nawinięciem liny lub sieci. Unieruchomienie śruby powoduje zatrzymanie silnika, trzeba go natychmiast wysprzęglić i wyłączyć. Czasem wyjęcie liny na pokład i obracanie wałem silnika pozwala ją uwolnić. Na morzy należy sprawę odłożyć do wejścia do portu (nie ryzykować wejścia za burtę załogi).

Holowanie awaryjne :

Przejęcie na hol jest operacją dość skomplikowaną, wymaga uwagi i ostrożności. Zbliżenie dużego statku do jednostki żaglowej stanowi zawsze potencjalne niebezpieczeństwo. Statek po nawietrznej osłania przed falą mały jacht, jednakże zawirowania wody są wtedy niebezpieczne. Hol można podawać na wiele sposobów – wystrzelenie rzutki, przy użyciu pływającego przedmiotu. Linę holowniczą przymocowujemy do kadłuba, masztu, windy kotwicznej lub polera pokładowego, jest prowadzona przez kluzę. Niebezpieczeństwo stanowi zbyt duża prędkość holowania, szarpanie na fali nie obciążoną liną holowniczą, źle dobrana długość holu, źle zamocowana lina holownicza, zerwanie liny. Jeżeli jacht pozbawiony jest możliwości starowania można spróbować postawić małe żagle (grot bezan). Przebieg całej akcji należy bacznie obserwować, trzeba również zapewnić komunikację między jednostkami. Nie należy polegać na jednostce holującej.

    - przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania

Przygotowanie na przyjęcie sztormu :

  - Sprawdzić wszystkie luki , włazy i otwory, nałożyć osłony, przewiązać linami

  - Założyć liny bezpieczeństwa na pokładzie

  - Założyć liny sztormowe na wysokości piersi – poręczówki

  - Ubrać załogę w sztormiaki i pasy bezpieczeństwa

  - Drzewca opuścić jak najniżej i przywiązać do pokładu

  - Przejrzeć i przygotować sztormowe żagle, postawić jak trzeba, sprzątnąć niepotrzebne

  - Doładować baterie, zakręcić lub zatkać wylot spalin, pozasłaniać odpowietrzenia rurociągów paliwa i wody słodkiej

  - Przymocować bączek linami na pokładzie

  - Sprawdzić zamocowanie wszystkich ruchomych przedmiotów (narzędzia, handszpaki, prfzykręcić podłogi)

  - Sprawdzić działanie pomp zęzowych, wypompować wodę,m sprawdzić zęzy

  - Przygotować liny na rufie na hol

  - Zatkać otwór łańcucha kotwicznego

  - Sprawdzić pozycję na mapie odczytać ciśnienie

  - Sprawdzić przeszkolenie załogi w zakresie wiedzy na temat umiejscowienia pirotechnicznych śroków sygnałowych i apteczki

  - Sprawdzić działabnie świateł sygnalizacyjnych i radiostacji

  - Sprawdzić naładowanie butli gazowej

  - Najeść się, zrobić zapasy z suchego prowiantu, kawy herbaty, zupy

  - Zafoliować koje, zapałki

  - Przygotować ubiory ratunkowe (pianki, termoizolacyjne)

  - Wyspać się

Techniki sztormowania :

Żagle sztormowe – wymagane przez przepisy, praktyka wykazuje, że jlepiej stosować zarefowane marszowe -  łatwiej obsłużyć niż ciężkie i grube płótna. Gdy siła wiatru nie pozwala na noszenie grota to sztormujemy na samych sztakslach (kliwer i apsel). Bomy stanowią niebezpieczeństwo, lepiej wyjąć z mocowań i położyć na pokładzie. Odpowiednio wcześniej należy zmniejszać powierzchnię ożaglowania (w fordewindzie ciężko ocenćc siłę wiatru). Refowanie

- Stawanie w dryf

- Dryfkotwa (użycie żagla)

- Ucieczka z wiatrem

- Dryf bez żagli

- Sztormowanie na silniku

- Liny hamujące

Porównanie technik z wiatrem najwolniej i z wiatrem najszybciej. (najpierw hamujemy, potem już nie)

    - współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym

System MERSAR – zestaw wytycznych dotyczących współdziałania wszystkich dostępnych środków   do przeprowadzania poszukiwań, kierowania akcją oraz postępowania po znalezieniu rozbitków

Postępowanie jednostki w niebezpieczeństwie

Wezwanie pomocy jachtu znajdującego się w niebezpieczeństwie polega na jak najszybszym nadaniu właściwego sygnału alarmowego, a następnie komunikatu zawierającego szczegółowe dane   (rodzaj niebezpieczeństwa, stopień zagrożenia życia oraz pozycję ). Ważne by środki wzywania pomocy były właściwe

Komunikat o niebezpieczeństwie życia powinien zawierać :

  - identyfikację jednostki (nazwa)

  - pozycję jachtu

  - charakter niebezpieczeństwa i oczekiwana pomoc

  - dodatkowe pomocne informacje (kurs prędkość, liczba osób opuszczających jednostkę, zamiary kapitana)

Wskazane jest podanie dodatkowych informacji (stanu pogody, sytuacji jachtu i liczby załogi, liczba i stan zdrowia rannych- rodzaje obrażeń, informacje o zaobserwowanych zmianach chorobowych, liczba i typ jednostek ratunkowych spuszczonych na wodę, wyposażenie jednostki w środki pozwalające  na określenie pozycji). Krótkie komunikaty, lecz częste są bardziej przydatne niż jeden długi. W celu określenia na nas radionamiaru należy nadawać na posiadanej częstotliwości, np. 2182 kHz (radiotelefon) – dwukrotnie sygnał rozpoznawczy i nazwę jednostki, bądź wielocyfrową liczbę (np. liczyć od 1 do 10).  Komunikat odwołujemy jak już pomoc nie jest potrzebna.

Śmigłowiec

Może spełniać różne funkcje (dostarczanie ekwipunku, ewakuacja załogi)

Przygotowanie do przyjęcia śmigłowca :

  - uprzątnięcie pokładu (zamocowanie lin i żagli)

  - przygotowanie pławki dymnej

  - przygotowanie środków sygnalizacyjnych

  - przygotować silnik do uruchomienia oraz dryfkotwę  do użycia

  - w nocy oświetlić pokład

  - w przypadku ewakuowania chorego przygotować opis choroby, spis podanych leków oraz dokumenty osobiste poszkodowanego

  - przygotować się do wodowania tratwy (ewakuacje pośrednia)

Należy pamiętać , że  :

  - śmigłowiec podchodzi do jednostki pod wiatr od strony rufy

  - jeżeli nie można uruchomić silnika  należy ustawić jacht na dryfkotwie zamocowanej na dziobie

  - strumień powietrza może wywrócić tratwę

  - osoby nie mogą zabierać żadnego bagażu

  - śmigłowiec spuszcza linę może być urządzenie ratownicze – pętla  kosz  siatka fotel , czasem także ratownika

  - nie należy chwytać urządzenie przed zetknięciem z pokładem i wodą (wstrząs spowodowany elektrycznością statyczną)

Sygnały :

- nie podnosić – ramiona rozłożone poziomo, palce zaciśnięte, kciuki w dół

- podnosić – ramiona wzniesione poand poziom, kciuki w górę

    - sztrandowanie

W przypadku nieudanej próby naprawy poszycia kadłuba, awarii ożaglowania etc. korzystając z faktu bliskości brzegu podejmuje się świadomą decyzję o osadzeniu  jachtu na mieliźnie. Ponieważ jest to ostateczność!!!  Staramy się przedtem wezwać pomoc wszelkimi dostępnymi środkami. Oczekując na nią podejmujemy próbę wprowadzenia jachtu na mieliznę :

      - ustawiamy jacht burtą do wiatru i fali,

      - ustawiamy jacht kilem do fal

      - zrzucamy żagle

      - oczekujemy na pomoc z lądu

    - “człowiek za burtą” na morzu na małym jachcie

    - sygnały wzywania pomocy, wykorzystanie środków pirotechnicznych

Do wzywania pomocy wykorzystujemy sygnały określone w MPZZM :

      - Łączność radiotelefoniczna :

Najczęściej stosowane są radiotelefony UKF (156-176  MHZ), podział na kanały (1-28) (60-88). Najczęściej jest stosowany kanał 16 – przeznaczony głównie do wzywania pomocy, lecz także do  wywoływania (nie dłużej niż 1 min). Kanały 11, 74 – sprawy związane z ratownictwem, łączność między statkami – 6,8,72,77. Administracja – 12, 1`3, 14, 68, 71, 109 – Polska Straż Graniczna. Zasięg nie przekracza 30 Mm. Łączność simpleksowa i dupleksowa.

Zawiadomienie o niebezpieczeństwie :

      - sygnał niebezpieczeństwa MAYDAY (3 razy)

      - nazwa statku lub znak rozpoznawczy

      - pozycja

      - rodzaj niebezpieczeństwa i oczekiwana pomoc

      - istotne pomocne informacje

Wezwanie pomocy lekarskiej

      - sygnał naglący 3 raxy PAN PAN

      - nazwa statku, pozycja, rozpoznanie i rodzaj pomocy medycznej

Nadawanie należy prowadzić wolno i wyraźnie, w wypadku trrudności językowych trzeba stosować MKS, co musi być poprzedzone sygnałem INTERCO

      - Sygnałowe środki pirotechniczne

Służą wzywaniu pomocy, przeprowadzeniu akcji ratowniczej, w celu zwrócenia uwagi wg. MMPZZM. Wymagania gwarancji (wymagania PRS – odporność na wilgoć, bezpieczeństwo użycia i przechowyywania, działanie w morskich warunkach atmosferycznych). Niewykorzystane powinny być zniszczone. Przechowywane w szufladce w kabinie nawigacyjnej gotowe do użycia.

Petarda akustyczna morska – Wzywanie pomocy. Instrukcja na obudowie (zdjąć nakrywkę, uruchomić zapalnik, wyrzucenie petardy do wody). Detonacja po 6-10 sek. Minimalna słyszalność 5 Mm

Rakieta spadochronowa czerwona- Wzywanie pomocy, przygotowana do samodzielnego odstrzelenia. Rady : rurę trzymać w kierunku wystrzału, kaptur odkręcić w lewą stronę, sznur przy pomocy kapy oderwać, następuje zapłon).Ma datę produkcji i przydatności. Wysokość wystrzału min. 300 m

Pochodnia morska – Wzywanie pomocy – czerwona, zwrócenie uwagi, bądź oświetlenie – białą. Na korpusie opaska o barwie. Instrukcja (odkręcamy nakrętkę, uruchamiamy zapalnik przez pociągnięcie gałki, aż do wyrwania sznurka. Kierujemy rekę z pochodnią w kierunku morza, zapalenie3-6 sek. Widoczność 12 Mm.

Pławka świetlna –wskazuje miejsce koła ratunkowego na wodzie, przymocowana linką, pali się automatycznie po uzyskaniu pozycji pionowej

Pławka dymna – Przeznaczona do sygnalizowania w czasie wzywania pomocy i wskazywania miejsca podczas prowadzenia akcji ratowniczej w dzień. Cechy użytkowe: wydziala dym o barwie pomarańczowej, czas dymienia pow. 3 min. Czas rozpalania nie dłuższy niż 10 sek. Widzialność dymu w dzień przy dobrej pogodzie nie mniejsza niż 3 Mm – jest pływalna i stateczna . Po zdjęciu nakrętki i uruchomieniu zapalnika wrzucić do wody

Pistolet sygnałowy- Rakiety sygnałowe rakieta jednogwiezdna (biała czerwona zielona), rakieta oświetlająca ze spadochronem (biała)

      - Sposoby wzywania pomocy :

        - Wystrzał armatni lub inny sygnał detonacyjny dawany w odstępach ok. 1 min.

        - Nieprzerwany dźwięk dawany za pomocą dowolnego  sygnalizacyjnego przyrządu mgłowego

        - Rakiety lub pociski wyrzucające czerwone gwiazdy, wystrz. Pojedynczo w krótkich odstępach czasu

        - SOS ...---... Morsem lub przy użyciu telegrafu lub innego sposobu sygnalizacji

        - sygnał MAYDAY z radiotelefonu

        - Sygnał NC wg. MKS

        - Sygnał składający się z kwadratowej flagi mającej nad/pod nią kulę lub przedmiot podobny do kuli

        - Płomień na statku

        - Rakieta spadochronowa lub pochodnia ręczna czerwona

        - Sygnał wydzielający dym o barwie pomarańczowej

        - Powolne i powtarzalne podnoszenie i opuszczanie ramion wyprostowanych w bok

        - Radiotelegraficzny sygnał alarmowy

        - radiotelefoniczny sygnał alarmowy

        - Sygnały nadawane przez radiopławy

Zwrócić uwagę na :

        - Kawał płótna pomarańczowego z czarnym kwadratem i kołem

        - barwny znak

    - sygnały ostrzegawcze, wybrane flagi MKS

  - Międzynarodowy Kod Sygnałowy – jednoznaczność, gdy brak w MKS’ie w języku otwartym(gł. angielski), tablice fonetyczne. Nadawane morsem, wymawiając wg. tablic fonetycznych, flagami. Sygnały – jednoliterowe (także z uzupełnieniem)(wielkiej pilności i częstego użycia – obowiązkowo pamiętać znaczenie)

Musimy znać: A C L N O V W

| A |  | Mam nurka pod wodą; trzymajcie się z dala i idźcie powoli. | Anioł bo biało - niebieski |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B |  | "Ładuję" albo "wyładowuję" albo "mam na statku ładunki niebezpieczne" | Bolszewik bo czerwony |  |
| C |  | "Tak"(potwierdzenie) albo "znaczenie poprzedzającej grupy powinno być zrozumiane w trybie twierdzącym" | Ciastko tortowe |  |
| D |  | "Trzymajcie się z dala ode mnie; manewruję z trudnością" | Dunaj, rzeka a na brzegach plaże |  |
| E |  | Zmieniam swój kurs w prawo. | Ewa niebieskie oczy czerwone usta |  |
| F |  | "Jestem niezdolny do ruchu; nawiążcie łączność ze mną" | Fikuśny kwadrat |  |
| G |  | "Potrzebuję pilota"; nadany przez statki rybacki łowiące blisko siebie na łowiskach oznacza: "wybieram sieci" | Gówno za płotem |  |
| H |  | Mam pilota na statku. | Halina polska dziewczyna |  |
| I |  | Zmieniam swój kurs w lewo. | Igła lub Ippon (Japonia) |  |
| J |  | Palę się i mam na pokładzie niebezpieczny ładunek: Trzymaj się daleko ode mnie. | Jastarnia - półwysep a z obu stron woda |  |
| K |  | Chcę nawiązać z tobą łączność. | Kołobrzeg, plaża i morze |  |
| L |  | Zatrzymaj swoją łódź. | Lotnik |  |
| M |  | "Zatrzymałem mój statek i nie posuwam się po wodzie". | Miecze |  |
| N |  | "Nie"(zaprzeczenie) albo "znaczenie poprzedzającej grupy powinno być zrozumiane w trybie przeczącym" | Nie gram w szachy |  |
| O |  | Człowiek za burtą. | Ogień na dachu |  |
| P |  | W porcie: Cała załoga powinna zgłosić się na pokładzie statek czeka na wyjście w morze. Na morzu: może być użyte przez łodzie rybackie jako oznaczenie: 'Moje sieci zahaczyły o przeszkodę' | Port |  |
| Q |  | "Mój statek jest zdrowy i proszę o prawo zdolności ruchów" | Qrczak cały żółty |  |
| R |  | (brak znaczenia pojedynczej litery) | Rycerz |  |
| S |  | "Moje maszyny pracują wstecz" | Sadzawka, Studnia |  |
| T |  | "Trzymajcie się z dala ode mnie; jestem zajęty trałowaniem we dwójkę" | Tuluza miasto we Francji |  |
| U |  | Zbliżasz się do niebezpieczeństwa. | U lotnika |  |
| V |  | Potrzebuję pomocy | . |  |
| W |  | Potrzebuje pomocy medycznej. | Wojna w porcie |  |
| X |  | "Wstrzymajcie się z wykonywaniem wszystkich zamierzeń i uważajcie na moje sygnały" | "xsiądz" |  |
| Y |  | Ciągnę kotwicę. | Yayecznica |  |
| Z |  | "Potrzebuję holownika" lub "wydaję sieci" nadany przez statki rybackie na łowiskach: | Zlepek kolorów |  |

Flagi cyfr oraz flagi zastępcze:

| 1 | ONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TWO |  |  |  |
| 3 | THREE |  |  |  |
| 4 | FOUR |  |  |  |
| 5 | FIVE |  |  |  |
| 6 | SIX |  |  |  |
| 7 | SEVEN |  |  |  |
| 8 | EIGTH |  |  |  |
| 9 | NINE |  |  |  |
| 0 | ZERO |  |  |  |
|  | Zastępcza 1 |  |  |  |
|  | Zastępcza 2 |  |  |  |
|  | Zastępcza 3 |  |  |  |

ALFABET FONETYCZNY

Stosowany do literowania znaków wywoławczych, wyrazów i skrótów służbowych Akcent pada na sylaby podane wytłuszczonem drukiem A - ALFA - Al fa B - BRAVO - Bra wo C - CHARLIE - Czar li (Szar li) D - DELTA - Del ta E - ECHO - E ko F - FOXTROTT - Foks trot G - GOLF - Golf H - HOTEL - Ho tel I - INDIA - In dija J - JULIETT - Dżu lijet K - KILO - Ki lo L - LIMA - Li ma M - MIKE - Ma jk N - NOVEMBER - No wem ber O - OSCAR - Os kar P - PAPA - Pa pa Q - QUEBEC - Ke bek R - ROMEO - Ro mi jo S - SIERRA - Si er ra T - TANGO - Tan go U - UNIFORM - Ju ni form V - VICTOR - Wik tor W - WHISKEY - Łys ki X - X - RAY - Eks rej Y - YANKEE - Jan ki Z - ZULU - Zu lu KOD CYFROWY Każda sylaba powinna być akcentowana jednakowo 0 - NADAZERO - Na da zi ro 1 - UNAONE - Una łan 2 - BISSOTWO - Bis so tu 3 - TERRATHREE - Ter ra tri 4 - KARTEFOUR - Karte four 5 - PANTAFIVE - Panta fajf 6 - SOXSISIX - Sok si siks 7 - SETTESEVEN - Set te sewen 8 - OKTOEIGHT - Ok te ejt 9 - NOVENINE - Nowe najn przecinek - DECIMAL - De si mal kropka - STOP - Stop